| Inwestor: Gmina Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 1

Nazwa budowy: Modernizacja Budynku Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu

Adres budowy: Karwacz, 06-300 Przasnysz

Obiekt: Oddział Przedszkolny

CPV: 45000000-7,

Data opracowania.: ……………………………..

Waluta: zł

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | zł |  |
| Stawka VAT | % |  |
| Wartość brutto | zł |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 1 |  | SST B.01.00.00. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - płyta betonowa krotność = 1,00 | 0,43 | m3 |  |  |
| 2 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni - okna krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 3 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 4 |  | Analogia. Rozebranie okładzin ze schodów zewnętrznych krotność = 1,00 | 11,14 | m2 |  |  |
| 5 |  | SST B.01.00.00.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00 | 1,21 | m3 |  |  |
| 6 |  | SST B.01.00.00.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność = 1,00 | 6,05 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty murowe |  |  |  |  |
| 7 |  | SST B.06.00.00.Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność = 1,00 | 0,21 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Stolarka okienna |  |  |  |  |
| 8 |  | Okna z PCV uchylne jednodzielne obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - o wym. zewn. 78x55 cm. krotność = 1,00 | 2,15 | m2 |  |  |
| 9 |  | Okno pcv o wym zewn. 78x55 cm. krotność = 1,00 | 5,00 | kpl |  |  |
| 10 |  | Montaż wsypu piwnicznego do składu opału - wykonane indywidualnie. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 11 |  | Montaż drzwi metalowych obitych dwustronnie blachą płaską powlekaną, izolowanych wełną mineralną lub sprasowanym styropianem gr 5 cm wraz z zamkami i okuciami - wykonanie indywidualne szer. skrzydła 90 cm i wys. 190 cm krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Ściany fundamentowe |  |  |  |  |
| 12 |  | SST B.01.00.00. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i zdjęcie warstwy podbudowy z piasku gł. 0,25 m- opaska wokół budynku krotność = 1,00 | 19,15 | m2 |  |  |
| 13 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II - odkopanie fundamentów zewnętrznych krotność = 1,00 | 38,30 | m3 |  |  |
| 14 |  | SST B.09.00.00. B.15.00.00. Przyklejenie do ścian płyt styropianowych frezowanych wodoodpornych ,,hydromax" gr. 10 cm., krotność = 1,00 | 55,05 | m2 |  |  |
| 15 |  | SST B.06.00.00. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły krotność = 1,00 | 229,01 | szt |  |  |
| 16 |  | SST B.09.00.00. Przyklejenie jednej warstwy siatki pcv na ścianach cokołu krotność = 1,00 | 55,05 | m2 |  |  |
| 17 |  | SST B.09.00.00. Zaprawy wyrównujące gr.5 mm z masy wyrównującej na gotowym, suchym podłożu na ścianach zewnętrznych cokołu krotność = 1,00 | 55,05 | m2 |  |  |
| 18 |  | SST B.12.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno (dysperbit). Pierwsza warstwa. krotność = 1,00 | 33,03 | m2 |  |  |
| 19 |  | SSTB.12.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowe na zimno (dysperbit). Każda następna warstwa. krotność = 1,00 | 33,03 | m2 |  |  |
| 20 |  | SST B.03.00.00. Obróbki blacharskie blachą płaską, powlekaną w kolorze brązowym parapetów zewnętrznych. krotność = 1,00 | 1,40 | m2 |  |  |
| 21 |  | SST B.05.00.00. Analogia. Dwukrotne malowanie farbą silikonową w kolorze brązowym tynków zewnętrznych gładkich cokołu. krotność = 1,00 | 22,02 | m2 |  |  |
| 22 |  | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność = 1,00 | 38,30 | m3 |  |  |
| 23 |  | Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożugruntowym krotność = 1,00 | 2,88 | m2 |  |  |
| 24 |  | SST B.13.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej uzyskanej z odzysku (do 20% nowa kostka) wraz z montażem krawężników krotność = 1,00 | 43,34 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Schody zewnętrzne |  |  |  |  |
| 25 |  | Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na gotowym, suchym podłożu na schodach krotność = 1,00 | 11,14 | m2 |  |  |
| 26 |  | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów zewnętrznych gotową zaprawą izolacyjną przeciw podsiąkaniu kapilarnemu ,,DEITERMAN DS SZARY" - schody krotność = 1,00 | 11,14 | m2 |  |  |
| 27 |  | SST B.06.00.00. Okładziny podestu schodów zewnętrznych płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi, 4 kl. twardości, o wymiarach 30x30 cm gr. 10 mm. na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5 mm. krotność = 1,00 | 4,17 | m2 |  |  |
| 28 |  | SST B.06.00.00. Analogia. Okładziny stopnic wraz z płytkami narożnymi na podeście z płytek klinkierowych mrozoodpornych o wymiarach 30x30x1 cm na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00 | 5,76 | m2 |  |  |
| 29 |  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej krotność = 1,00 | 12,50 | m |  |  |
| 30 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność = 1,00 | 7,43 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Roboty demontażowe | 426,99 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Roboty murowe | 142,95 |
| 3. | Stolarka okienna | 2 100,80 |
| 4. | Stolarka drzwiowa | 1 426,43 |
| 5. | Ściany fundamentowe | 8 613,26 |
| 6. | Schody zewnętrzne | 1 923,72 |

| Koszty z narzutami (netto) |  | 14 634,15 |
| --- | --- | --- |