| Inwestor: Gmina Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar robót Nr: 1

Nazwa budowy: Modernizacja Budynku Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu

Adres budowy: Karwacz, 06-300 Przasnysz

Obiekt: Oddział Przedszkolny

CPV: 45000000-7,

Data opracowania.: 2013-06-28

Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 4-01, KNR 00-17, KNNR 2, KNR 2-02, KNR 2-02U, KSNR  2, AW, KNR 4-04I, Wacetob KNR 202, KNR 00-19

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

1. Roboty demontażowe

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060 |  | SST B.01.00.00. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - płyta betonowa krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,43 |
| 1. |  | 5,75*0,5*0,15 |  |  |  |  | 0,43 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni - okna krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I0504-03-050 |  | Analogia. Rozebranie okładzin ze schodów zewnętrznych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 11,14 |
| 1. |  | podest |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,45*1,6 |  | 3,92 |  |  |  |
| 3. |  | 1*0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 4. |  | podest boki |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1,6*0,15 |  | 0,24 |  |  |  |
| 6. |  | 2,45*0,15 |  | 0,37 |  |  |  |
| 7. |  | stopnie |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0,3*1,6*8 |  | 3,84 |  |  |  |
| 9. |  | podstopnie |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 0,15*1,6*8 |  | 1,92 |  |  |  |
| 11. |  | bieg boki |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 2,4*0,25 |  | 0,60 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,14 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 |  | SST B.01.00.00.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,21 |
| 1. |  | 0,43 |  | 0,43 |  |  |  |
| 2. |  | 11,14*0,07 |  | 0,78 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,21 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 |  | SST B.01.00.00.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00 |  |  | m3 | 6,05 |
| 1. |  | 1,21*5 |  |  |  |  | 6,05 |

2. Roboty murowe

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 |  | SST B.06.00.00.Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,21 |
| 1. |  | 0,3*1,8*0,38 |  |  |  |  | 0,21 |

3. Stolarka okienna

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-06-050 |  | Okna z PCV uchylne jednodzielne obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - o wym. zewn. 78x55 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,15 |
| 1. |  | 0,55*0,78*5 |  |  |  |  | 2,15 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Okno pcv o wym zewn. 78x55 cm. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021001-06-020 |  | Montaż wsypu piwnicznego do składu opału - wykonane indywidualnie. krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

4. Stolarka drzwiowa

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Montaż drzwi metalowych obitych dwustronnie blachą płaską powlekaną, izolowanych wełną mineralną lub sprasowanym styropianem gr 5 cm wraz z zamkami i okuciami - wykonanie indywidualne szer. skrzydła 90 cm i wys. 190 cm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

5. Ściany fundamentowe

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0805-01-050 |  | SST B.01.00.00. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i zdjęcie warstwy podbudowy z piasku gł. 0,25 m- opaska wokół budynku krotność= 1,00 |  |  | m2 | 19,15 |
| 1. |  | 10,35*0,5*2 |  | 10,35 |  |  |  |
| 2. |  | 8,8*0,5*2 |  | 8,80 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,15 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-04-060 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II - odkopanie fundamentów zewnętrznych krotność= 1,00 |  |  | m3 | 38,30 |
| 1. |  | 10,35*1*1*2 |  | 20,70 |  |  |  |
| 2. |  | 8,8*1*1*2 |  | 17,60 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 38,30 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050 |  | SST B.09.00.00. B.15.00.00. Przyklejenie do ścian płyt styropianowych frezowanych wodoodpornych ,,hydromax" gr. 10 cm., krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,05 |
| 1. |  | 9,35*1,5*2 |  | 28,05 |  |  |  |
| 2. |  | 9*1,5*2 |  | 27,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 55,05 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-04-020 |  | SST B.06.00.00. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły krotność= 1,00 |  |  | szt | 229,01 |
| 1. |  | 4,16*55,05 |  |  |  |  | 229,01 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050 |  | SST B.09.00.00. Przyklejenie jednej warstwy siatki pcv na ścianach cokołu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,05 |
| 1. |  | 9,35*1,5*2 |  | 28,05 |  |  |  |
| 2. |  | 9*1,5*2 |  | 27,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 55,05 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21003-010-050 |  | SST B.09.00.00. Zaprawy wyrównujące gr.5 mm z masy wyrównującej na gotowym, suchym podłożu na ścianach zewnętrznych cokołu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,05 |
| 1. |  | 9,35*1,5*2 |  | 28,05 |  |  |  |
| 2. |  | 9*1,5*2 |  | 27,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 55,05 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-07-050 |  | SST B.12.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno (dysperbit). Pierwsza warstwa. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 33,03 |
| 1. |  | 9,35*0,9*2 |  | 16,83 |  |  |  |
| 2. |  | 9*0,9*2 |  | 16,20 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 33,03 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-08-050 |  | SSTB.12.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowe na zimno (dysperbit). Każda następna warstwa. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 33,03 |
| 1. |  | 9,35*0,9*2 |  | 16,83 |  |  |  |
| 2. |  | 9*0,9*2 |  | 16,20 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 33,03 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-01-050 |  | SST B.03.00.00. Obróbki blacharskie blachą płaską, powlekaną w kolorze brązowym parapetów zewnętrznych. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,40 |
| 1. |  | 0,8*0,35*5 |  |  |  |  | 1,40 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21301-10-050 |  | SST B.05.00.00. Analogia. Dwukrotne malowanie farbą silikonową w kolorze brązowym tynków zewnętrznych gładkich cokołu. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 22,02 |
| 1. |  | 9,35*0,6*2 |  | 11,22 |  |  |  |
| 2. |  | 9*0,6*2 |  | 10,80 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,02 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-01-060 |  | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00 |  |  | m3 | 38,30 |
| 1. |  | 10,35*1*1*2 |  | 20,70 |  |  |  |
| 2. |  | 8,8*1*1*2 |  | 17,60 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 38,30 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010213-01-050 |  | Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożugruntowym krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,88 |
| 1. |  | 5,75*0,5 |  |  |  |  | 2,88 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-0301-050 |  | SST B.13.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej uzyskanej z odzysku (do 20% nowa kostka) wraz z montażem krawężników krotność= 1,00 |  |  | m2 | 43,34 |
| 1. |  | 3,25*0,4 |  | 1,30 |  |  |  |
| 2. |  | 17,45*0,4 |  | 6,98 |  |  |  |
| 3. |  | 10,1*0,4 |  | 4,04 |  |  |  |
| 4. |  | 17,5*0,4 |  | 7,00 |  |  |  |
| 5. |  | 17,2*0,4 |  | 6,88 |  |  |  |
| 6. |  | 12,25*0,4 |  | 4,90 |  |  |  |
| 7. |  | 30,6*0,4 |  | 12,24 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 43,34 |

6. Schody zewnętrzne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21003-010-050 |  | Zaprawy wyrównujące gr.5 mm pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na gotowym, suchym podłożu na schodach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 11,14 |
| 1. |  | podest |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,45*1,6 |  | 3,92 |  |  |  |
| 3. |  | 1*0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 4. |  | podest boki |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1,6*0,15 |  | 0,24 |  |  |  |
| 6. |  | 2,45*0,15 |  | 0,37 |  |  |  |
| 7. |  | stopnie |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0,3*1,6*8 |  | 3,84 |  |  |  |
| 9. |  | podstopnie |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 0,15*1,6*8 |  | 1,92 |  |  |  |
| 11. |  | bieg boki |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 2,4*0,25 |  | 0,60 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,14 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021121-01-050 |  | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów zewnętrznych gotową zaprawą izolacyjną przeciw podsiąkaniu kapilarnemu ,,DEITERMAN DS SZARY" - schody krotność= 1,00 |  |  | m2 | 11,14 |
| 1. |  | podest |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,45*1,6 |  | 3,92 |  |  |  |
| 3. |  | 1*0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 4. |  | podest boki |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1,6*0,15 |  | 0,24 |  |  |  |
| 6. |  | 2,45*0,15 |  | 0,37 |  |  |  |
| 7. |  | stopnie |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0,3*1,6*8 |  | 3,84 |  |  |  |
| 9. |  | podstopnie |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 0,15*1,6*8 |  | 1,92 |  |  |  |
| 11. |  | bieg boki |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 2,4*0,25 |  | 0,60 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,14 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2810-05-050 |  | SST B.06.00.00. Okładziny podestu schodów zewnętrznych płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi, 4 kl. twardości, o wymiarach 30x30 cm gr. 10 mm. na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5 mm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,17 |
| 1. |  | podest |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,45*1,6 |  | 3,92 |  |  |  |
| 3. |  | 1*0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,17 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2804-0301-050 |  | SST B.06.00.00. Analogia. Okładziny stopnic wraz z płytkami narożnymi na podeście z płytek klinkierowych mrozoodpornych o wymiarach 30x30x1 cm na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5,76 |
| 1. |  | stopnie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,3*1,6*8 |  | 3,84 |  |  |  |
| 3. |  | podstopnie |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,15*1,6*8 |  | 1,92 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,76 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2021115-02-040 |  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej krotność= 1,00 |  |  | m | 12,50 |
| 1. |  | 1,6+2,45+2,45+3+3 |  |  |  |  | 12,50 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-05-050 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 7,43 |
| 1. |  | 1,6*1,1 |  | 1,76 |  |  |  |
| 2. |  | 2,45*1,1 |  | 2,70 |  |  |  |
| 3. |  | 2,7*1,1 |  | 2,97 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,43 |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Roboty demontażowe |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Roboty murowe |  |
| 3. | Stolarka okienna |  |
| 4. | Stolarka drzwiowa |  |
| 5. | Ściany fundamentowe |  |
| 6. | Schody zewnętrzne |  |

| Koszty z narzutami (netto) |  |  |
| --- | --- | --- |