Przedmiar robót

....................droga gminna.............................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .............Golany...................dz. 51/2

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-06-050 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 160,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (460-370)*4+(890-460)*3,50+100*3 |  | 2 165,00 |  |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1002-01-050 |  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 8,0 dm3/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 160,00 |
| 1. |  | (460-370)*4+(890-460)*3,50+100*3 |  | 2 165,00 |  |  |  |

Przedmiar robót

.............................Bogate Kolonia..........................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-06-050 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 200*5 |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1002-01-050 |  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 8,0 dm3/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 000,00 |
| 1. |  | 200*5 |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1402-05-050 |  | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 994,00 |
| 1. |  | 663*2*0,75 |  | 994,50 |  |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010105-01-052 |  | Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników gęstych krotność= 1,00 |  |  | ha | 0,17 |
| 1. |  | (1080-647)*2*2/10000 |  | 0,17 |  |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 010105-03-052 |  | Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników rzadkich krotność= 1,00 |  |  | ha | 0,26 |
| 1. |  | 647*2*2/10000 |  | 0,26 |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi gminnej nr ew. 50 w m. Frankowo |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 1002-04 z.o. 2.13. 9902- 01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- sją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIROWEJ I WYPROFI- LOWANIEM SPADKÓW 120 m x 3,5 m 420 | m2 m2 | 420,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420,000 |
| 2 | KNR 2-31 1002-03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2-120 m x 3,5 m 420 | m2 m2 | 420,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420,000 |
| 3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 1-120 m x 3,5 m 420 | m2 m2 | 420,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi gminnej nr ew. 57/2 w m. Polny Młyn |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 1002-04 z.o. 2.13. 9902- 01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- sją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIROWEJ I WYPROFI- LOWANIEM SPADKÓW 120 m x 3,5 m 420 | m2 m2 | 420,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420,000 |
| 2 | KNR 2-31 1002-03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2-120 m x 3,5 m 420 | m2 m2 | 420,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420,000 |
| 3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 1-120 m x 3,5 m 420 | m2 m2 | 420,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420,000 |