## Załącznik nr 3

## do zapytania ofertowego

## z dnia 08.11.2021r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie

Interaktywny monitor dotykowy - ilość 2 sztuki

Specyfikacja techniczna interaktywnego monitora dotykowego:

- Typ matrycy – LED

- Przekątna - min. 65”

- Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160

- Format obrazu – 16 : 9

- Jasność – min. 350 cd/m2

- Kontrast – min. 4000:1

- Kąt oglądalności – min. 1780 (L/P)

- Czas reakcji matrycy – max. 8mS

- Czas reakcji dotyku – max. 6.9 mS

- Wbudowany moduł WiFi

- Wymiary max.: 153 x 90 x 7 cm

- Waga max.: 40 kg – bez elementów montażowych

- Zużycie energii: max. 182 W/h, nie więcej niż 0.5 W w trybie Stand By

- Wbudowane w każdy monitor oprogramowanie oraz player umożliwiające pracę interaktywną na monitorze bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej   dostępnej w każdym z monitorów – 8GB, minimalne wymagania co do wbudowanej platformy: Procesor min. Quad Core 1.7 GHz, pamięć RAM min. 2.5 GB DDR-4. Możliwość zarządzania zdalnego (przez RJ45) pracą    monitora

- Możliwość pracy w trybie 16/7 potwierdzona przez producenta

- Funkcja dotyku zintegrowana z urządzeniem – nie dopuszcza się stosowania nakładek dotykowych innych producentów. Możliwość jednoczesnego pisania przez min. 4 użytkowników jednocześnie

- Możliwość zdalnego prowadzenia prezentacji z komputera podłączonego do tej samej sieci komputerowej bez konieczności podłączania kabli wizyjnych. Możliwość zdalnej pracy na pulpicie komputera podłączonego do tej sieci komputerowej nawet jeśli znajduje się on w innej sali szkolnej

- Bezprzewodowa komunikacja dwukierunkowa z urządzeniami z systemem ANDROID bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Możliwość obsługi urządzenia mobilnego z poziomu ekranu dotykowego monitora interaktywnego

- Możliwość prowadzenia notatek na dowolnym podłączonym źródle – przewodowym i bezprzewodowym

- Wbudowana i edytowalna baza szablonów tła do pracy interaktywnej

- Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu z urządzenia do odbiorników zewnętrznych (notatki + obraz tła)

- Możliwość złapania obiektów graficznych lub zrzutu z innego źródła na ekranie wraz z towarzyszącymi notatkami w celu skopiowania i przeniesienia w inne miejsce notatki

- Możliwość zabezpieczenia prezentacji przez użytkownika poprzez nadanie kodu PIN

- Eksport prezentacji wraz z notatkami bezpośrednio z urządzenia min. poprzez: email, zapis na pamięci USB   druk sieciowy, zapis na wskazanym dysku sieciowym

- Moduł NFC z możliwością demontażu umożliwiający szybkie połączenie z urządzeniami mobilnymi z systemem Android

- Możliwość pracy w pionie i w poziomie – automatyczny obrót menu monitora bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji

- Rozpoznawanie pędzla piszącego po ekranie – efekt wizualny taki, jak na rzeczywistym płótnie przy wykorzystaniu pędzla i farby – mieszanie farb

- Możliwość edycji stron stworzonej prezentacji w zakresie min.: usuwanie, dodawanie nowych stron, zmiana kolejności stron, podgląd dowolnej strony

- Możliwość przeglądania plików MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint i PDF oraz nanoszenie na nie  notatek bezpośrednio w urządzeniu, bez konieczności podłączania komputera

- Wbudowana przeglądarka internetowa

- Wbudowana możliwość integracji z Office 365

- Wsparcie protokołu RDP – możliwość zdalnego połączenia z komputerami w tej samej sieci

- Wbudowana synchronizacja i autoryzacja LDAP

- Obsługa rysikiem pasywnym (pisanie) lub palcem (funkcje dotykowe)

- Wbudowane głośniki min. 2 x 10W

- Minimalny zestaw złącz:

- Wejścia Video: min. 3 x HDMI (min. 1 ze złącz HDMI dostępne od frontu monitora z możliwością demontażu)

- Wyjścia Video: Min. 1 x HDMI

- Wyjście Audio: Min. 1 x 3.5mm Mini Jack

- Złącze USB Typ A: min 2 szt.

- Złącze USB Typ B: min 2 szt.

- Koncentrator USB: min 1 x wejście USB A i 1 x wyjście USB B

- Złącza sterujące: RJ-45