Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Polny Młyn

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót Uwaga: Nakłady robocizny obejmują tyko prace pomocnicze (robotników) przy pomiarze. krotność= 1,00 | km | 0,23 |

2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka Robót: Tablica: 0103 1.Profilowanie podłoża 2.Zagęszczenie podłoża Kod CPV: 45233320-8 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 |  |  | m2 | 791,00 |
| 1. |  | 226*3 |  |  |  |  | 791,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61301-050-050 |  | Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 10 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 1301 Kol. 01-02: 1.Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej 2.Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni drogi gruntowej Kol. 03-04: 1.Wykonanie rowków odwadnia jących 2.Oczyszczenie miejsc uszkodzonych 3.Wypełnienie uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym,piaskiem, żwirem, pospółką, żużlem paleniskowym lub mieszanką piaszczysto-gliniastą wraz z jej przygotowaniem 4.Ręczne ubicie naprawionych miejsc Kol. 05-07: 1 .Wykonanie rowków odwadniających 2.Ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego 3.Załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy 4.Odwiezienie na odkład ( kol.05 - 06) Kod CPV: 45233200-1 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.03.01 |  |  | m2 | 339,00 |
| 1. |  | 226*2*0,75 |  |  |  |  | 339,00 |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 810 |  |  |  |  | 339,00 |

3. NAWIERZCHNIA Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-040-050 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 Dla kol. 01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotką doczepną 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol. 07-08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni Kod CPV: 45233200-1 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 |  |  | m2 | 791 |
| 1. |  | 226*3,5 |  |  |  |  | 791,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 Dla kol. 01-06: 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotką doczepną 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń Dla kol. 07-08: 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni Kod CPV: 45233200-1 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 |  |  | m2 | 791,00 |
| 1. |  | 791,00 |  |  |  |  | 791 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60310-020-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 5cm.Transport sam.samowył.10-15t z wytwórni o wydajności 100t/h Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych 2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 4.Mec haniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych 5.Obcięcie krawędzi 6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km (kol.01 - 06) 7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07) Kod CPV: 45233200-1 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.05.01 |  |  | m2 | 791,00 |
| 1. |  | 791 |  |  |  |  | 791,00 |

4. POBOCZE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą krotność= 1,00 | m2 | 339 |